Практическая работа №1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛВС ДЛЯ ЗДАНИЯ

В своей работе я буду проектировать ЛВС крыла школы с размерами 22 (23) на 18 метров.

Используемый комплекс технических средств: Dell.

Вариант СКС: Brand-Rex.

Вариант помещения:

Рис.1 – Схема школы

Вариант комплекса технических средств и СКС от компании Dell и Brand-Rex:

- Маршрутизаторы:

| Название маршрутизатора | Свойства |
| --- | --- |
| Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) | - 5 портов Ethernet 1 Гбит/с - 1 uplink/стек/SFP - Поддержка PoE/PoE+ - USB-порт - 16 МБ встроенная память, 256 МБ RAM - Firewall, DHCP-сервер - Размеры 113 x 28 x 89 мм - Поддержка карт microSD; резервирование внешнего канала через опциональный USB-модем - Цена: 4700 |
| Wi-Fi роутер netis N2 | - Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) - Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с - функции и особенности: поддержка IPv6, режим репитера (повторителя) - количество LAN-портов 4 - скорость портов: 1 Гбит/с - Цена: 2000 |
| Wi-Fi роутер D-link DIR-841 | - Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц - Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с - функции и особенности: поддержка IPv6, режим моста, режим репитера (повторителя) - количество LAN-портов 4 - скорость портов: 100 Мбит/с - Цена: 2800 |

2) Коммутаторы:

| Название коммутатора | Свойства |
| --- | --- |
| Неуправляемые коммутаторы |  |
| Коммутатор DELL PowerConnect 2816 | - 16 портов Ethernet 1 Гбит/с - установка в стойку - IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX - размеры 265 x 43 x 162 мм - Цена: 30000 |
| Коммутатор TP-LINK TL-SG1016D V6 | - 16 портов Ethernet 1 Гбит/с - установка в стойку - Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX - размеры 294 x 44 x 180 мм - цена: 3308 |
| Управляемые коммутаторы |  |
| Коммутатор DELL X1008P | - управление коммутатором: уровень 2 - 8 портов Ethernet 1 Гбит/с - поддержка PoE/PoE+ - USB-порт - IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) - размеры 151 x 43 x 151 мм, вес 0.83 кг - общая мощность PoE до 123 Вт - цена: 24000 |
| Коммутатор Dell EMC N1108EP-ON 210-ARUK | - Управляемый - установка в стойку - 8 портов Ethernet - 2 порта SFP (до 1 Гбит/с) - автоопределение MDI/MDIX, PoE/PoE+ - Web-интерфейс, 210-ARUK - Цена: 42000 |

3) Телекоммуникационный шкаф

| Телекоммуникационный шкаф | Свойства |
| --- | --- |
| Серверный шкаф 19" напольный серия LITE 24U: | - Вместимость: 24U - Предназначен для размещения оборудования 19 дюймов - Наработка на отказ: минимум 1 год - Цена: 11500 |
| Шкаф 19" 6U 600х450 настенный, дверь стекло, серый MDX-SH-6U60- 45-GS-GY MDX-SH-6U60-45-GS-GY | - Вместимость: 6U - Предназначен для размещения оборудования 19 дюймов - Наработка на отказ: минимум 1 год - Цена: 4700 |

4) Патч-корды:

| Патч - корды | Свойства |
| --- | --- |
| Brand-Rex Патч-корд GPCPCF100-888H | - Длина кабеля: 10 м - Цвет: Серый - Категория кабеля : Cat 5e - Кабель 1 вход:1 × RJ45 штекер — выход: 1 × RJ45 штекер - цена: 1477 |
| Brand-Rex Патч-корд GPCPCU030-888HB | - Длина кабеля: 3 м - Цвет: Серый - Категория кабеля: Cat 5e - Кабель 1 вход: 1 × RJ45 штекер — выход:1 × RJ45 штекер - Цена: 389 |

5) Информационные розетки:

| Название модели | Свойства |
| --- | --- |
| информационная розетка RJ45 8P8C | - RJ-45 Ethernet - Количество монтируемых элементов: 2 шт - Цена: 110 |
| Розетка информационная RJ45 Intro 1-303-01 | - RJ-45 Ethernet - Количество постов: 1 - Запасной пост: 1 - Цена: 190 |

6) Опто-волоконные кабели:

| Модели | Свойства |
| --- | --- |
| Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Cabeus CLT-A-9-01X16-J-PE-D-OUT-40 | - Тип: Диэлектрический - Тип волокна: 9/125 - Оболочка: PE - Прокладка: Внешняя - Кол-во волокон: 16 - Цена за метр: 68,79 |
| Belden GOSB106.002100 Кабель волоконно-оптический 62.5/125 (OM1) | - Длина: 1 м - Количество волокон: 6 волокон - Цена за метр: 87 |

7) Кабели витая пара:

| Модели | Свойства |
| --- | --- |
| Brand-Rex витая пара C6U-HF1-X-500BK | - Категория кабеля : Cat 6 - Экранирование витой пары: UTP - цена за метр: 33 руб |
| Витая пара Brand-Rex C6U-HF1-ECA-RLX-305VT | - Тип кабеля: U/UTP - 4 пары - Категория кабеля: Cat 6 - цена за метр: 83,2 руб |

8)  Патч-панели RJ-45:

| Модели | Свойства |
| --- | --- |
| Category 6A copper cable | • 48 гнезд в 1U • Повышенное использование шкафа • Задний органайзер для кабелей • Два ряда разъемов служат для распределения коммутационных шнуров. • Увеличенная плотность шкафа - не требуются кабельные организаторы. • Равномерная заделка кабеля - дополнительная гибкость кабельного ввода • 48-портовая модульная конструкция, идеально подходящая для стандартных и готовых инсталляций. |
| Patch cord RJ45 category 6 unshielded | • Многожильный кабель 26-AWG для максимальной гибкости • Стандартные заглушки имеют формованный кожух для защиты заглушки. • Низкое дымность, отсутствие галогенов, огнестойкость согласно IEC 60332-1. • Патч-корд HUBER + SUHNER необходим для гарантии канала |

Рис 2. – Схема лвс школы

Расчет длины кабеля эмпирическим методом:

Lav=Lmax+Lmin2*KS+X=30+22*1.1+0.4=18 м.

где   и - длина самого близкого и далекого рабочего места;

- коэффициент технологического запаса;

Х – запас для разделки кабеля (30см) + запас со стороны кроссовой;

Количество кабельных пробросов, на которые хватает катушки кабеля: 
                                       Ncr=LcbLav=50018=27,8

Lc=Lcb*NtoNcr=500*2528=446,4 м.

Общее количество кабеля:  L=  446,4 м

Кабельный журнал:

| Номер кабеля | Тип кабеля | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| К(1)-1 | UTP.6 | 2 |
| К(1)-2 | UTP.6 | 8 |
| К(2)-1 | UTP.6 | 15 |
| К(2)-2 | UTP.6 | 16 |
| К(2)-3 | UTP.6 | 18 |
| К(3)-1 | UTP.6 | 15 |
| К(3)-2 | UTP.6 | 17 |
| К(3)-3 | UTP.6 | 19 |
| К(3)-4 | UTP.6 | 22 |
| К(3)-5 | UTP.6 | 22 |
| К(3)-6 | UTP.6 | 17 |
| К(4)-1 | UTP.6 | 24 |
| К(4)-2 | UTP.6 | 26 |
| К(4)-3 | UTP.6 | 27 |
| К(4)-4 | UTP.6 | 29 |
| К(4)-5 | UTP.6 | 30 |
| К(4)-6 | UTP.6 | 30 |
| К(4)-7 | UTP.6 | 22 |
| К(4)-8 | UTP.6 | 22 |
| К(4)-9 | UTP.6 | 22 |

| Выполнил: | Проверил: |
| --- | --- |
| Чубриков В.С. | Хорошко М.Б. |